Correlativo BO200426

ICC: CeH y SSP

Condiciones de viento proyectadas para las zonas buffer prioritaria

Pronósticos de horarios indicados para el 20, 21 de abril y 22 de abril 2026.

Interpretación: Para facilitar el análisis, la gráfica utiliza un sistema de colores: las áreas en rosado representan condiciones no favorables (no aptas para realizar la quema), mientras que las franjas en verde indican periodos favorables para la operación.
Cada línea de color en el gráfico corresponde a una fecha específica del calendario. En la línea horizontal, se detallan las horas del día (de 0 a 23:59), donde cada cuadrícula representa un intervalo de 2 horas.

• Zonas no favorables (franjas rosadas): Representan los horarios donde el viento sopla predominantemente hacia el Sur (entre los 0° y 90°, y de 270° a 360°).

• Zonas favorables (franja verde): Corresponden a los momentos en que el viento mantiene una dirección hacia el Norte (entre los 90° y 270°). Estas condiciones son las adecuadas para realizar la actividad de quemas ya que se espera un desplazamiento de la pavesa al norte.

Líneas de colores: Significan una fecha en el calendario.

Dirección del viento a 10 metros

Dirección del viento a 100 metros

Velocidad del viento a 10 metros

Velocidad del viento a 100 metros

Dirección del viento

Lunes 20 de abril: Se identifica una alta variabilidad del viento durante la madrugada y las primeras horas de la mañana (00:00 - 07:00), con el viento soplando frecuentemente en la zona no favorable, es decir hacia el sur. A partir de las 08:00 horas, la dirección se consolida dentro de la zona favorable (90° a 270°) en ambos niveles de altura (10 y 100 metros), manteniendo estabilidad durante la tarde hasta las 18:00 horas aproximadamente. El comportamiento vuelve a mostrar variaciones hacia la zona roja después de las 19:00 horas.

Martes 21 de abril: Se identifica una alta variabilidad del viento durante la madrugada y las primeras horas de la mañana (00:00 - 09:00), con el viento soplando frecuentemente en la zona no favorable, es decir hacia el sur. A partir de las 10:00 horas, la dirección se consolida dentro de la zona favorable (90° a 270°) en ambos niveles de altura (10 y 100 metros), manteniendo estabilidad durante la tarde hasta las 21:00 horas aproximadamente. El comportamiento vuelve a mostrar variaciones hacia la zona roja después de las 21:00 horas.

Miércoles 22 de abril: Se identifica una alta variabilidad del viento durante la madrugada y las primeras horas de la mañana (00:00 - 06:00), con el viento soplando frecuentemente en la zona no favorable, es decir hacia el sur. A partir de las 07:00 horas, la dirección se consolida dentro de la zona favorable (90° a 270°) en ambos niveles de altura (10 y 100 metros), manteniendo estabilidad durante la tarde hasta las 18:00 horas aproximadamente. El comportamiento vuelve a mostrar variaciones hacia la zona roja después de las 19:00 horas.

Velocidad del viento

Lunes 20 de abril: Las velocidades promedio del viento se registran en 7.5 km/h a 10 metros de altura y 10.9 km/h a 100 metros. Las velocidades máximas alcanzan 18.0 km/h alrededor de las 12:00 horas a 10 metros de altura, indicando condiciones de viento moderado durante este periodo. Se pronostican velocidades por encima de 10 km/h durante 8 horas del día, principalmente entre las 09:00 y 18:00 horas. Se observa un incremento significativo de las velocidades durante la tarde, pasando de 4.9 km/h en la mañana a 10.8 km/h en la tarde.

Martes 21 de abril: Las velocidades promedio del viento se registran en 8.1 km/h a 10 metros de altura y 11.7 km/h a 100 metros. Las velocidades máximas alcanzan 17.0 km/h alrededor de las 13:00 horas a 10 metros de altura, indicando condiciones de viento moderado durante este periodo. Se pronostican velocidades por encima de 10 km/h durante 9 horas del día, principalmente entre las 06:00 y 18:00 horas. Se observa un incremento significativo de las velocidades durante la tarde, pasando de 4.7 km/h en la mañana a 13.8 km/h en la tarde.

Miércoles 22 de abril: Las velocidades promedio del viento se registran en 6.0 km/h a 10 metros de altura y 9.2 km/h a 100 metros. Las velocidades máximas alcanzan 13.6 km/h alrededor de las 12:00 horas a 10 metros de altura, indicando condiciones de viento moderado durante este periodo. Se pronostican velocidades por encima de 10 km/h durante 3 horas del día, principalmente entre las 12:00 y 16:00 horas. Se observa un incremento significativo de las velocidades durante la tarde, pasando de 3.9 km/h en la mañana a 8.9 km/h en la tarde.